Képzési anyag

(vérnyomásmérés, vérvétel)

A vérnyomásmérésben és vérvételben való részvételre felkért személyeknél első lépésben mindenképpen a vérnyomásmérést kell elvégezni, melyet a könyökvénából (bizonyos esetekben a kézfej vagy az alkar vénáiból), majd az ujjbegyből történő vérvétel követ. A vizsgálatok sorrendje semmilyen körülmények között nem cserélhető fel. A vérnyomásmérés és a vérvétel csak abban az esetben végezhető el, ha a vizsgálatokat megelőzően a felkért személy mindkét beleegyező nyilatkozatot aláírta. Az alábbiakban a vizsgálatok elvégzésével szemben támasztott követelményeket részletezzük:

### A vérnyomásmérés lebonyolítása

Sorszám: K-52/2000

A vizsgálatra felkért összes személynél el kell végezni a vérnyomásmérést. A vérnyomásmérés lebonyolítása előtt a páciensnek nyugodt körülmények között néhány percig ülnie kell olyan székben, mely a hát kényelmes alátámasztását biztosítja. A kar izmainak ellazult állapotban kell lenniük, a könyökhajlatnak a szív magasságában (4. bordaköz) kell elhelyezkednie. A vérnyomásmérő mandzsetta szélessége 13-15 cm, míg a hossza 30-35 cm kell, hogy legyen. Vastagabb karú emberek esetében az előbb említettől nagyobb méretű mandzsettára lehet szükség ahhoz, hogy a kar teljes körfogatát átfogjuk. A mandzsettát a jobb karra kell felhelyezni és a pulzus eltűnéséhez képest mintegy 30 Hgmm-rel magasabbra kell rövid idő alatt gyorsan felfújni, majd lassan körülbelül 2 Hgmm/sec sebességgel le kell engedni. Ez idő alatt a brachiális artéria felé helyezett stetoszkóp segítségével a Korotkoff hangokat kell azonosítani. Az a nyomásérték melynél az első hang hallható a szisztolés vérnyomásérték. A diasztolés vérnyomásértéket a stetoszkópban hallható hang (V. fázis) eltűnése jelzi. Mind a szisztolés, mind a diasztolés vérnyomást minden személynél két alkalommal egymást legalább 5 perccel követő mérés formájában el kell végezni. A két különböző időpontban mért értéket és a mérés időpontját a koleszterin- és vérnyomásmérési eredménylapon fel kell tüntetni. A két mérés eredményéből átlagot kell számolni, melyet a mérési eredménylapon szintén fel kell tüntetni, és abban az esetben, ha a két mérés átlagaként kapott szisztolés vérnyomásérték nagyobb vagy egyenlő, mint

140 Hgmm és/vagy a diasztolés vérnyomásérték nagyobb vagy egyenlő, mint 90 Hgmm, a köszönőlevélen jelezni kell, hogy a vizsgált személy vérnyomása a normál határokon kívülre esik, ezért ajánlott felkeresnie a háziorvosát. A mérést követően, a koleszterin- és vérnyomásmérési eredménylapon rögzíteni kell a magasvérnyomás betegség kezelésére történő gyógyszerszedés tényét.

### Vérvétel

- A vizsgálatra felkért összes személynél a vérvételt megelőzően meg kell kérdezni, hogy vérzékenységben szenved-e. Abban az esetben, ha valakinél ez a probléma fennáll a vérvételt nem szabad elvégezni!

- A vérvételt az orvosi gyakorlatban alkalmazott sterilitás rendszabályainak betartásával szabad csak elvégezni!

- Első lépésben a könyökvénából kell vért venni, majd ezt követi az ujjbegyből történő vérvétel.

- A könyökvénából történő vérvételt egy sikertelen kísérlet után csak még egy alkalommal lehet megkísérelni. Abban az esetben, ha a könyökvénából történő vérvétel sikertelenségének nagy a kockázata (akár már egy sikertelen próbálkozást követően vagy azt megelőzően is), a kézfej vagy az alkar vénáiból is megkísérelhető a vérvétel.

- Az ujjbegyből vett vérből az Accutrend készülék felhasználásával a helyszínen meg kell határozni a koleszterinszintet.

- Az eredményt közölni kell a célszeméllyel, majd rá kell vezetni azt a koleszterin- és vérnyomásmérési eredménylapra, valamint a köszönőlevélre és abban az esetben, ha az érték a normál tartományon kívülre esik, fel kell hívni a figyelmét, hogy keresse fel háziorvosát.

- A koleszterin- és vérnyomásmérési eredménylapon rögzíteni kell a koleszterinszint csökkentő gyógyszeres kezelés tényét.

- A vérvétel során elhasznált eszközöket (tű, reagens csík, stb…) egy erre a célra készített zárt tartályba kell rakni és veszélyes hulladékok tárolására alkalmas helyre kell szállítani.

- A vérvétel semmilyen körülmények között sem előzheti meg a vérnyomásmérést!